USBL测试实验方案

目录

1. 试验目的	7

2. 试验对象	7

2.1 被试系统	7

2.2 测试对象	8

3. 坐标系与安装定义	8

3.1 船体坐标系	8

3.2 USBL阵列坐标系	8

3.3 阵列安装位置	8

3.4 水池安装位置	9

3.5 应答器安装定义	9

4. 试验阶段划分	9

5. 阶段0：岸上联调与时间同步试验	9

5.1 试验目的	9

5.2 试验布置	10

5.3 试验参数	10

5.4 试验步骤	10

5.5 记录内容	11

5.6 输出结果	11

6. 阶段1：水池静态链路试验	11

6.1 试验目的	11

6.2 试验场地与布置	11

6.3 测试态势设置	12

6.3.1 距离设置	12

6.3.2 方位设置	12

6.3.3 深度设置	12

6.3.4 工况总数	12

6.3.5 重复次数	12

6.4 试验参数	12

6.5 试验步骤	13

6.6 记录内容	13

6.7 试验结果	14

6.8 输出文件	14

7. 阶段2：水池相位特性测量与补偿试验	14

7.1 试验目的	14

7.2 试验布置	14

7.3 测试态势设置	15

7.3.1 距离设置	15

7.3.2 方位设置	15

7.3.3 深度设置	15

7.3.4 工况总数	15

7.3.5 重复次数	15

7.4 试验参数	15

7.5 试验步骤	15

7.6 记录内容	16

7.7 试验结果	16

7.8 输出文件	17

8. 阶段3：湖上静态远距离试验	17

8.1 试验目的	17

8.2 试验布置	17

8.3 测试态势设置	17

8.3.1 距离设置	17

8.3.2 方位设置	17

8.3.3 深度设置	17

8.3.4 工况总数	18

8.3.5 重复次数	18

8.4 试验参数	18

8.5 试验步骤	18

8.6 记录内容	19

8.7 试验结果	19

8.8 输出文件	19

9. 阶段4：湖上动态与安装误差校准试验	20

9.1 试验目的	20

9.2 试验布置	20

9.3 测试态势设置	20

9.3.1 船速设置	20

9.3.2 应答器距离设置	20

9.3.3 应答器深度设置	20

9.3.4 航迹设置	20

9.3.5 校准前后分组	21

9.3.6 工况总数	21

9.3.7 重复次数	21

9.4 试验参数	21

9.5 试验步骤	21

9.5.1 组A：安装误差补偿关闭	21

9.5.2 安装误差参数求解	22

9.5.3 组B：安装误差补偿开启	22

9.6 记录内容	22

9.7 试验结果	22

9.8 输出文件	23

10. 阶段5：海上静态、动态及水下航行器试验	23

10.1 海上静态试验	23

10.1.1 试验目的	23

10.1.2 试验布置	23

10.1.3 测试态势设置	23

10.1.4 试验步骤	24

10.1.5 输出结果	24

10.2 海上动态试验	24

10.2.1 试验目的	24

10.2.2 测试态势设置	24

10.2.3 试验步骤	25

10.2.4 输出结果	25

10.3 水下航行器试验	25

10.3.1 试验目的	25

10.3.2 试验布置	25

10.3.3 测试态势设置	26

10.3.4 试验步骤	26

10.3.5 试验结果	26

10.3.6 输出结果	27

11. 统一记录内容	27

11.1 几何安装信息	27

11.2 环境信息	27

11.3 信号与设备参数	28

11.4 结果数据	28

12. 输出物	28

13. 附：现场执行顺序	29

1. 试验目的

本试验方案用于组织开展USBL系统从水池到湖上再到海上的分阶段测试工作，验证USBL系统的以下能力：

- 发射、接收、同步、采集、检测、定位解算全链路能力。

- 阵元通道相位特性测量与补偿能力。

- 远距离静态定位能力。

- 动态定位能力。

- 安装误差校准能力。

- 面向水下航行器搭载工况的工程应用能力。

本方案作为试验实施、现场操作、数据记录、结果验收和阶段评审的唯一依据。试验人员按照本方案逐项执行，不得临场变更试验构型、参数矩阵和记录内容。确需调整时，须形成书面变更单。

2. 试验对象

2.1 被试系统

- USBL阵列接收机。

- 水声应答器。

- USBL上位机。

- 应答器控制上位机。

- 时间同步系统。

- 姿态测量装置。

- 深度测量装置。

- 定位算法软件。

- 相位补偿算法软件。

- 安装误差校准算法软件。

2.2 测试对象

本方案中的测试对象定义如下：

- 测试对象A：静态应答器目标
指固定在已知位置的应答器，用于水池静态、湖上静态、海上静态试验。

- 测试对象B：动态应答器目标
指固定在运动载体或拖曳体上的应答器，用于湖上动态、海上动态试验。

- 测试对象C：水下航行器目标
指搭载应答器的UUV，用于海上搭载工况试验。

3. 坐标系与安装定义

3.1 船体坐标系

统一采用右手坐标系：

- X轴：船首方向为正。

- Y轴：右舷方向为正。

- Z轴：垂直向下为正。

3.2 USBL阵列坐标系

USBL阵列坐标系与船体坐标系初始一致。阵列几何中心定义为USBL定位参考点。

3.3 阵列安装位置

在所有湖上和海上试验中，USBL阵列安装位置统一规定如下：

- USBL阵列安装于试验船右舷刚性吊杆底端。

- 阵列几何中心位于船体艏向中后部右舷外侧。

- 阵列中心低于水面 1.5 m。

- 阵列中心距船体外板横向距离 1.0 m。

- 吊杆安装完成后不得在试验期间拆卸和重装。

3.4 水池安装位置

在水池试验中，USBL阵列安装位置统一规定如下：

- USBL阵列固定安装于水池一侧刚性水下支架上。

- 阵列中心深度为 2.0 m。

- 阵列坐标原点定义在阵列几何中心。

- 阵列面法向和支架安装方向固定，不得转动。

3.5 应答器安装定义

- 静态试验中，应答器安装在独立支架或吊放绳系末端。

- 动态试验中，应答器安装在拖曳体或目标载体固定点。

- UUV试验中，应答器安装在航行器顶部中心线附近固定支架上。

- 应答器安装点相对目标坐标系的位置在试验前完成测量并归档。

4. 试验阶段划分

本试验按照以下阶段执行：

- 阶段0：岸上联调与时间同步试验。

- 阶段1：水池静态链路试验。

- 阶段2：水池相位特性测量与补偿试验。

- 阶段3：湖上静态远距离试验。

- 阶段4：湖上动态与安装误差校准试验。

- 阶段5：海上静态、动态及水下航行器试验。

各阶段通过后，进入下一阶段。

5. 阶段0：岸上联调与时间同步试验

5.1 试验目的

验证以下内容：

- 应答器受控发射功能正常。

- USBL阵元通道采集功能正常。

- 两台上位机时间同步功能正常。

- 原始阵元数据完整记录。

- 发射控制日志、接收日志、配置参数一致记录。

5.2 试验布置

- 应答器连接控制上位机。

- USBL接收机连接USBL上位机。

- 两台上位机接入同一时间同步系统。

- 使用固定测试信号进行发射控制。

5.3 试验参数

- 发射频率：采用系统主工作频点。

- 脉冲宽度：采用系统标准工作脉宽。

- 发射周期：1 s。

- 连续发射次数：100 次。

- 阵元采样率：采用系统正式采样率。

5.4 试验步骤

- 上电检查应答器、USBL接收机、两台上位机。

- 配置发射参数、采样参数和记录路径。

- 启动两台上位机的时间同步。

- 下发100次连续发射指令。

- USBL上位机同步记录全部阵元信号。

- 导出发射时间日志和接收时间日志。

- 检查各次发射是否均有对应采集数据。

- 检查原始数据格式是否完整。

5.5 记录内容

- 发射序号。

- 发射指令时间戳。

- 接收记录开始时间戳。

- 各通道数据文件名。

- 上位机系统时间。

- 时间同步状态。

- 采样率、发射频点、脉宽、发射周期。

5.6 输出结果

- 《岸上联调记录表》。

- 《时间同步一致性检查表》。

- 原始阵元数据归档包。

- 联调结论。

6. 阶段1：水池静态链路试验

6.1 试验目的

验证水池近距离静态条件下，USBL系统能够完成：

- 应答器发射信号接收。

- 阵元域信号记录。

- 匹配滤波与峰值检测。

- TOA/TDOA/DOA估计。

- 粗位置解算。

6.2 试验场地与布置

- 场地为固定尺寸试验水池。

- USBL阵列固定在水下刚性支架上。

- 阵列中心深度固定为 2.0 m。

- 应答器固定在独立可调支架上。

- 应答器位置通过钢尺和支架刻度测量。

- 水池中无其他主动声学设备同时工作。

6.3 测试态势设置

6.3.1 距离设置

应答器相对USBL阵列中心的水平距离设置为：3m、5m、8m、12m。

6.3.2 方位设置

应答器相对USBL阵列中心的水平方位设置为：0°、 45°、 90°、 135°、 180°、 225°、 270°、 315°。

6.3.3 深度设置

应答器深度设置为：2.0 m、 4.0 m、6.0 m

6.3.4 工况总数

总工况数为：

N=4×8×3=96

6.3.5 重复次数

每个工况连续测试 10 次。
总测试次数为：

Nall=96×10=960

6.4 试验参数

- 发射周期：1 s。

- 每次工况记录时长：20 s。

- 每次工况记录发射次数：20 次。

- 采样率：采用系统正式采样率。

- 发射信号：采用系统标准定位信号。

- 发射功率：采用系统标准定位功率。

- 匹配滤波模板：采用正式算法模板。

6.5 试验步骤

- 固定USBL阵列。

- 标定阵列中心坐标。

- 将应答器安装到第一个指定工况位置。

- 记录应答器真实距离、真实方位、真实深度。

- 启动时间同步。

- 启动应答器发射与USBL同步采样。

- 连续记录20 s原始数据。

- 保存原始阵元数据、日志和配置参数。

- 现场执行快速处理，输出粗定位结果。

- 确认数据有效后，重复同一工况共10次。

- 完成后切换到下一个工况位置。

- 按照96个工况全部执行完毕。

6.6 记录内容

- 工况编号。

- 真实水平距离。

- 真实方位角。

- 真实深度。

- 发射开始时间。

- 采样开始时间。

- 各通道原始数据文件名。

- 匹配滤波输出文件名。

- TOA估计结果。

- TDOA估计结果。

- DOA估计结果。

- 粗位置估计结果。

6.7 试验结果

本阶段试验结果定义为：

- 每次发射是否检测成功。

- 每次发射是否完成粗位置解算。

- 各工况下粗位置解算结果与真实位置的偏差。

- 各工况下重复测试离散程度。

6.8 输出文件

- 《水池静态链路试验记录表》。

- 《水池静态粗定位结果汇总表》。

- 原始阵元数据归档包。

- 匹配滤波结果图。

- TOA/TDOA/DOA结果表。

7. 阶段2：水池相位特性测量与补偿试验

7.1 试验目的

测量USBL各阵元通道的相位特性，并验证补偿前后定位结果差异。

7.2 试验布置

- USBL阵列安装位置与阶段1保持一致。

- 应答器固定在水池内已知位置。

- 采用与阶段1相同的时间同步和采样系统。

7.3 测试态势设置

7.3.1 距离设置

应答器水平距离设置为：5 m

7.3.2 方位设置

应答器水平方位设置为：0°、90°、180°、270°

7.3.3 深度设置

应答器深度设置为：4.0 m

7.3.4 工况总数

总工况数为：

N=2×12×2=48

7.3.5 重复次数

每个工况测试 10 次。
总测试次数为：

Nall=48×10=480

7.4 试验参数

- 发射信号1：CW。

- 发射信号2：LFM。

- 发射信号3：系统主用编码信号。

- 发射周期：1 s。

- 每次工况记录时长：20 s。

- 每种信号对全部48个工况执行一次完整测试。

7.5 试验步骤

- 将应答器布置到指定工况位置。

- 依次发射CW、LFM、主用编码信号。

- USBL记录对应原始阵元数据。

- 每种信号在同一工况下重复10次。

- 完成全部工况后，提取各通道幅度、相位、固定延迟特征。

- 生成相位补偿参数表。

- 使用同一批原始数据分别进行以下四种处理：

  - 不补偿

  - 仅幅度补偿

  - 仅相位补偿

  - 相位联合补偿

- 输出四种处理结果的DOA和定位结果。

7.6 记录内容

- 工况编号。

- 信号类型。

- 通道相位响应。

- 通道固定延迟。

- 补偿前DOA结果。

- 补偿后DOA结果。

- 补偿前位置结果。

- 补偿后位置结果。

7.7 试验结果

本阶段试验结果定义为：

- 各阵元通道相频响应曲线。

- 相位补偿参数表。

- 四种处理方式下的DOA结果对比。

- 四种处理方式下的位置结果对比。

7.8 输出文件

- 《相位特性测量记录表》。

- 《相位补偿参数表》。

- 《补偿前后定位结果对比表》。

- 相频响应图。

8. 阶段3：湖上静态远距离试验

8.1 试验目的

验证湖上环境中USBL在不同距离、不同方位、不同深度条件下的静态定位能力边界。

8.2 试验布置

- USBL阵列安装在试验船右舷刚性吊杆底端。

- 阵列中心低于水面 1.5 m。

- 试验船采用双锚方式保持定点。

- 应答器通过独立锚系吊放。

- 应答器真实位置通过布放长度、船位和辅助测量确定。

8.3 测试态势设置

8.3.1 距离设置

应答器相对USBL阵列中心的水平距离设置为：30 m、 100 m、 400 m

8.3.2 方位设置

应答器方位设置为：0°、 90°、 180°、 270°

8.3.3 深度设置

应答器深度设置为：5 m、 50 m

8.3.4 工况总数

总工况数为：

N=3×4×2=24

8.3.5 重复次数

每个工况测试 5 次。
总测试次数为：

Nall=24×5=120

8.4 试验参数

- 发射周期：2 s。

- 单次工况记录时长：120 s。

- 每次工况发射次数：60 次。

- 船体保持静止。

- 每轮工况开始前测量一次表层声速。

- 每完成一个距离档位，测量一次声速剖面。

8.5 试验步骤

- 将试验船定位到指定中心点。

- 完成双锚固定。

- 放下USBL阵列到规定深度。

- 测量水温、表层声速和声速剖面。

- 将应答器布放到指定距离、方位和深度。

- 记录布放参数和真实几何关系。

- 启动时间同步。

- 启动应答器发射和USBL采样。

- 连续记录120 s。

- 保存原始数据、日志和环境参数。

- 重复同一工况共5次。

- 更换下一个工况。

- 依次完成全部24个工况。

8.6 记录内容

- 工况编号。

- 距离档位。

- 方位档位。

- 深度档位。

- 表层声速。

- 声速剖面文件名。

- 船体姿态记录文件名。

- 阵元原始数据文件名。

- TOA/TDOA/DOA结果。

- 定位结果。

8.7 试验结果

本阶段试验结果定义为：

- 各距离档位下的检测成功率。

- 各距离档位下的定位成功率。

- 各方位档位下的误差分布。

- 各深度档位下的误差分布。

- 最大稳定工作距离。

8.8 输出文件

- 《湖上静态试验记录表》。

- 《湖上静态定位结果汇总表》。

- 《不同距离定位结果统计表》。

- 《不同方位定位结果统计表》。

- 《不同深度定位结果统计表》。

9. 阶段4：湖上动态与安装误差校准试验

9.1 试验目的

验证船载USBL在运动状态下的连续定位能力，并完成安装误差校准试验。

9.2 试验布置

- USBL阵列安装位置与阶段3保持一致。

- 应答器固定于水下静止目标。

- 试验船按照规定航迹运动。

- 船体RTK、姿态、速度、USBL数据同步记录。

9.3 测试态势设置

9.3.1 船速设置

船速设置为：2.0 kn

9.3.2 应答器距离设置

静止应答器距离设置为：50 m、 400 m

9.3.3 应答器深度设置

应答器深度设置为：10 m、 50 m

9.3.4 航迹设置

试验船航迹设置为：

- 直线航迹，长度 300 m。

- 往返直线航迹，单程长度 300 m。

- 圆形航迹，半径 100 m。

- “8”字航迹，单环半径 80 m。

- 矩形航迹，长 200 m、宽 100 m。

9.3.5 校准前后分组

全部动态试验分为两组：

- 组A：安装误差补偿关闭。

- 组B：安装误差补偿开启。

9.3.6 工况总数

总工况数为：

N=1×2×2×5×2=40

9.3.7 重复次数

每个工况执行 2 次。
总测试次数为：

Nall=40×2=80

9.4 试验参数

- 发射周期：2 s。

- 单次工况记录全程轨迹数据。

- 姿态记录频率：采用正式记录频率。

- RTK记录频率：采用正式记录频率。

- 安装误差参数由校准算法求解后写入系统配置。

9.5 试验步骤

9.5.1 组A：安装误差补偿关闭

- 关闭安装误差补偿模块。

- 将应答器布放到指定距离和深度。

- 试验船沿指定航迹运动。

- 同步记录USBL、RTK、姿态、速度数据。

- 完成全部船速、距离、深度和航迹工况。

9.5.2 安装误差参数求解

- 使用组A全部原始数据。

- 执行安装误差校准算法。

- 求得安装偏航角、安装俯仰角、安装横滚角和杆臂参数。

- 将校准参数写入系统配置。

9.5.3 组B：安装误差补偿开启

- 开启安装误差补偿模块。

- 按照与组A完全相同的工况重新执行全部试验。

- 记录校准后定位结果。

9.6 记录内容

- 工况编号。

- 船速。

- 航迹类型。

- 应答器距离。

- 应答器深度。

- 补偿状态。

- RTK轨迹文件名。

- 姿态文件名。

- USBL原始数据文件名。

- 定位结果文件名。

9.7 试验结果

本阶段试验结果定义为：

- 动态连续跟踪结果。

- 丢锁次数。

- 重捕获时间。

- 安装误差参数求解结果。

- 补偿前后定位轨迹对比结果。

- 补偿前后误差统计结果。

9.8 输出文件

- 《湖上动态试验记录表》。

- 《安装误差校准参数表》。

- 《补偿前后轨迹对比表》。

- 《动态定位结果汇总表》。

10. 阶段5：海上静态、动态及水下航行器试验

10.1 海上静态试验

10.1.1 试验目的

验证海上环境中USBL对静态应答器目标的定位能力。

10.1.2 试验布置

- USBL阵列安装于试验船右舷吊杆底端。

- 阵列中心低于水面 1.5 m。

- 试验船双锚定点。

- 应答器通过锚系吊放到指定位置。

10.1.3 测试态势设置

距离设置为：50 m、 400 m、 2000 m

方位设置为：0°、 90°、 180°、 270°

深度设置为：10 m、50 m

工况总数为：

N=3×4×2=24

每个工况测试 3 次。
总测试次数为：

Nall=24×3=72

10.1.4 试验步骤

- 船舶定位并双锚。

- 放下USBL阵列。

- 测量声速剖面。

- 布放应答器到指定距离、方位和深度。

- 启动同步和采样。

- 连续记录120 s。

- 重复3次。

- 更换工况。

10.1.5 输出结果

- 《海上静态试验记录表》。

- 《海上静态定位结果统计表》。

10.2 海上动态试验

10.2.1 试验目的

验证海上环境中USBL对动态工况目标的连续定位能力。

10.2.2 测试态势设置

船速设置为：2 kn

距离设置为：100 m、 2000m

深度设置为：10 m、 600 m

航迹设置为：

- 直线

- 圆形

- “8”字

- 追踪航迹

工况总数为：

N=1×2×2×4=16

每个工况执行 2 次。
总测试次数为：

Nall=16×2=32

10.2.3 试验步骤

- 布放动态目标应答器。

- 设置目标深度。

- 试验船按照指定船速和航迹运行。

- 同步记录USBL、RTK、姿态、速度和环境数据。

- 执行全部工况。

10.2.4 输出结果

- 《海上动态试验记录表》。

- 《海上动态定位结果统计表》。

10.3 水下航行器试验

10.3.1 试验目的

验证USBL在UUV搭载工况下对水下航行器的定位能力。

10.3.2 试验布置

- 应答器固定安装在UUV顶部安装支架。

- 应答器安装点坐标相对航行器坐标系完成测量。

- UUV自身INS、DVL、深度计数据同步记录。

- USBL阵列安装位置与海上试验保持一致。

10.3.3 测试态势设置

距离设置为：50 m、2000 m

深度设置为：10 m、800 m

航行器速度设置为：0 kn（悬停）、2 kn

任务航迹设置为：

- 定点悬停，持续10 min。

- 直线航迹，长度500 m。

- 矩形航迹，长300 m、宽100 m。

- 往返航迹，单程500 m。

工况总数为：

N=2×2×2×4=32

每个工况执行 2 次。
总测试次数为：

Nall=32×2=96

10.3.4 试验步骤

- 安装应答器到航行器指定位置。

- 测量并记录安装点坐标。

- 联调航行器内部导航系统和应答器。

- 设置航行器任务深度和航速。

- 执行指定任务航迹。

- 同步记录USBL数据和航行器导航数据。

- 完成全部工况。

10.3.5 试验结果

本阶段试验结果定义为：

- USBL对航行器的连续跟踪结果。

- USBL轨迹与航行器导航轨迹对比结果。

- 不同深度、不同距离、不同速度下的定位误差统计。

10.3.6 输出结果

- 《航行器搭载试验记录表》。

- 《USBL与航行器轨迹对比表》。

- 《航行器工况定位误差统计表》。

11. 统一记录内容

所有阶段统一记录以下内容：

11.1 几何安装信息

- 阵列中心坐标。

- 阵列安装深度。

- 阵列安装角度。

- 应答器安装点坐标。

- 杆臂参数。

11.2 环境信息

- 日期。

- 时间。

- 场地/湖区/海区。

- 水深。

- 水温。

- 盐度。

- 表层声速。

- 声速剖面。

- 风速。

- 浪高。

11.3 信号与设备参数

- 发射频点。

- 信号类型。

- 脉宽。

- 发射周期。

- 发射功率。

- 采样率。

- 增益设置。

- 软件版本。

- 补偿参数版本。

- 校准参数版本。

11.4 结果数据

- TOA结果。

- TDOA结果。

- DOA结果。

- 粗位置结果。

- 精位置结果。

- 原始数据文件名。

- 中间结果文件名。

- 日志文件名。

12. 输出物

全部试验完成后，形成以下正式输出物：

- 《岸上联调与时间同步试验报告》。

- 《水池静态链路试验报告》。

- 《相位特性测量与补偿试验报告》。

- 《湖上静态远距离试验报告》。

- 《湖上动态与安装误差校准试验报告》。

- 《海上静态试验报告》。

- 《海上动态试验报告》。

- 《水下航行器搭载试验报告》。

- 全部原始数据归档包。

- 全部中间处理结果归档包。

- 全部参数配置归档包。

13. 附：现场执行顺序

试验执行顺序固定如下：

- 岸上联调与同步试验。

- 水池静态链路试验。

- 水池相位测量与补偿试验。

- 湖上静态远距离试验。

- 湖上动态与安装误差校准试验。

- 海上静态试验。

- 海上动态试验。

- 水下航行器搭载试验。

前一阶段未形成正式试验结论文件，不进入下一阶段。